饮水机参数需求

1、功率：2KW

2、开水20升/小时：温开水72升/小时。

3、出水方式：1开水1温水。可供80人使用。开水可加锁。温开水温度可调节。

4、热胆10升，纯水箱15升。

5、过滤系统要求：四级或以上过滤（ PP棉+活性炭+400G反渗透膜+活性炭）配置4G压力桶，储水箱配置紫外线杀菌系统，出水水质达到国家标准。

6、机箱：机箱采用喷涂镀锌板加工艺不锈钢板，厚度1.0mm；水槽：采用304不锈钢，厚度0.8mm，防溅水设计；

7、采用热交换技术，内外管均采用304波纹管；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。

8、采用智能主控系统，带有日期显示、流量显示、滤芯更换提醒功能、定时开关机功能、温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能。

9、采用轻触按键开关；

10、系统必须具备防干烧，自动防爆功能、防火，防漏电，防乱设置，防溢