琼台师范学院教学区饮水机维修保养服务详细清单

1、琼台师范学院教学区饮水机数量及型号

FY-3AL三台、FY-3AL(RO)十九台、图书馆FY-Z2(RO)三台、碧丽开水机一台。共计：26台

注:其中三台属于保修期

2、饮水机日常保养及维修内容

| 序号 | 服务周期 | 维护服务内容 | 达到标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月一次 | 检查有无漏电现象 | 应没有漏电 |
|  |  | 检查有无漏水现象 | 应没有漏水 |
|  |  | 检查每个水龙头出水量是否正常 | 应正常出水 |
|  |  | 检查开水∕温水是否正常 | 应达到正常设定温度 |
|  |  | 检查按钮开关，出水电磁阀能否正常控制出水 | 应能控制出水 |
|  |  | 检查电磁阀是否定时正常排污 | 应能定时正常排污 |
|  |  | 试饮直饮水口感是否异常 | 口感应正常 |
|  |  | 外观清洁（除清除排水口槽杂物等外） | 应能清洁 |
|  |  | 清除排水口槽杂物等 | 专业人员在固定时间巡检处理 |
|  | 6个月一次 | 清洗水胆 | 应保持水胆没有水垢,杂质 |
|  | 出现故障时即时修复或更换 | 发现系统内任何部件出现故障：如按钮龙头、电磁阀、不锈钢发热管、角阀、温控器、水胆等 | 免费修复或更换新的 |

- 饮水机滤芯等耗材定期更换清单表

| 序号 | 服务周期 | 维护服务内容 | 达到标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2个月更换一次 | PP棉滤芯 | 弃旧换新 | FY-3AL三台、FY-3AL(RO)十九台、图书馆FY-Z2(RO)三台、碧丽开水机一台。共计：26台 |
| 2 | 3个月更换一次 | 活性碳滤芯（两级） | 弃旧换新 | FY-3AL三台、FY-3AL(RO)十九台、图书馆FY-Z2(RO)三台、碧丽开水机一台。共计：26台 |
| 3 | 12个月更换一次 | RO膜400加仑 | 弃旧换新 | FY-3AL三台、FY-3AL(RO)十九台、图书馆FY-Z2(RO)三台、碧丽开水机一台。共计：26台 |
| 4 | 6个月一次 | T33 | 弃旧换新 | FY-3AL三台、FY-3AL(RO)十九台、图书馆FY-Z2(RO)三台、碧丽开水机一台。共计：26台 |
| 5 | 12个月一次 | 第三方水样检测报告 |  | 两校区各一份 |